NASLOV: Povezivanje mikrokontrolera s kamerom i računalom i početak rada

| SCENARIJ UČENJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Škola: |  | Trajanje (minute): | 90 |
| Učitelj: |  | Dob učenika: | 13-14 |

| Motivacijska ideja: | Povezivanje mikrokontrolera s kamerom i računalom |
| --- | --- |

Teme:

- povezivanje mikrokontrolera s kamerom i računalom i početak rada

Cilj:

- učenici trebaju povezati mikrokontroler s kamerom i računalom i početi programirati

Ishodi:

- naučiti povezati komponente i savladati načine rada s kamerom

Oblici rada: - rad u parovima, grupni rad

Metode: - prezentacija, razgovor/rasprava, interaktivna vježba

ARTIKULACIJA

Tijek akcije (trajanje u minutama)

UVOD

Prije nego što počnemo s programiranjem, moramo spojiti kameru na mikrokontroler (micro:bit ili Arduino UNO) i mikrokontroler na računalo. Opcija 1: Kamera > I2C priključak > micro:bit/Maqueen plus > USB kabel > prijenosno računalo ili računalo Opcija 2: Kamera > I2C priključak > Arduino UNO > USB kabel > prijenosno računalo ili računalo

GLAVNI DIO Nema puno novog za reći spajanju preko USB veze, ali vjerojatno niste čuli za I2C. Sabirnica Inter-Integrated Circuit (skraćeno I2C) dvožično je serijsko sučelje koje je izvorno razvila korporacija Phillips za upotrebu u potrošačkoj elektronici. Slijedi hijerarhiju nadređenog/podređenog (eng. master/slave), pri čemu se nadređeni definira kao uređaj koji daje takt sabirnici, komunicira s podređenima te piše ili čita podatke u i iz registara u njima. Podređeni uređaji reagiraju samo kada ih nadređeni traži, preko njihove jedinstvene adrese. Sabirnica I2C koristi samo dvije dvosmjerne linije, serijsku podatkovnu liniju (SDA) i serijsku liniju takta (SCL). Shema opcije 1 (Maqueen plus) Shema opcije 2 (Arduino UNO) U opciji 1 - spajanje je vrlo jednostavno i sve što trebate učiniti je uskladiti boje na žicama i priključcima na robotu. U opciji 2 imamo složeniju situaciju - treba spojiti kablove s kamere na Arduino UNO ali su oba konektora ženskog tipa pa su nam potrebna 4 kratkospojnika (muški-muški tip) koji se mogu naći u gotovo svakoj trgovini elektroničkog materijala koja prodaje komponente za samogradnju i edukaciju. Odaberite iz kompleta 4 kratkospojnika (crvene, crne, zelene i plave boje) kako bi se podudarali s odgovarajućim žicama iz kamere. Prvo priključite crveni kratkospojnik u pin označen s 5V na Arduino UNO-u, zatim crni na GND, plavi na SCL i zeleni na SDA pin kao što je prikazano na slikama ispod. Jedino što nam preostaje je spojiti drugu stranu ovih kratkospojnika na priključke iz kamere. Vrijedi isto pravilo - uskladite boje kratkospojnika s bojama priključnih vodova iz kamere (crna na crnu, crvena na crvenu itd.). Sada imate kameru spojenu na mikrokontroler. Priključite USB kabel na Maqueen plus robota ili Arduino UNO ploču i povežite ga s prijenosnim računalom ili računalom. Idite na: http://mindplus.cc/download-en.html i preuzmite verziju za operacijski sustav vašeg računala. Instalirajte i pokrenite Mind+. Prvo prijeđite u izvanmrežni način rada (offline). Otvorite proširenja i odaberite za ploču (Board): Opcija 1) micro:bit (ako radite s) Maqueen plus ili Opcija 2) Arduino UNO Samo za opciju 1) Prijeđite na karticu Shield i odaberite Maqueen Plus ili Maqueen Plus V2 (ovisno o vašoj verziji robota) I opcija 1) i opcija 2) Prebacite se na karticu Sensor i odaberite senzor - HUSKYLENS AI camera Nakon odabira kliknite na <- Back (natrag) i spremni ste za korištenje odabrane ploče/robota i kamere. Napravimo test da vidimo radi li sve kako treba. Prije samog testiranja morate spojiti svoj uređaj. Kliknite na Connect Device (poveži uređaj) i odaberite svoj uređaj. Uzmite kameru i potiskujte funkcijski gumb ulijevo sve dok se na vrhu zaslona ne prikaže riječ Face Recognition (prepoznavanje lica). Učenje i detekcija 1. Detekcija lica: Usmjerite HuskyLens na bilo koje lice. Kada se lice detektira, ono će se na zaslonu kamere automatski uokviriti bijelim okvirom na kojem će pisati Face (Lice). Savjeti: Ako želite da HuskyLens nauči ili prepozna vaše lice, morate okrenuti kameru prema sebi i u tom trenutku ne možete vidjeti zaslon, ali status detekcije možete odrediti prema boji LED indikatora. 2. Učenje lica: Usmjerite simbol + na lice, kratko pritisnite gumb za učenje (Learn Button) kako biste naučili lice. Ako HuskyLens otkrije naučeno lice, na zaslonu će se prikazati plavi okvir s riječima Face: ID0, što ukazuje na to da je HuskyLens naučio lice i dodijelio mu identifikator (ID0) te da ga sada može prepoznati. Posjetite: https://wiki.dfrobot.com/HUSKYLENS_V1.0_SKU_SEN0305_SEN0336#target_15 za dokumentaciju vezanu uz prepoznavanje lica. Idite na Mind+ i počnite programirati. Nakon se micro:bit/Uno pokree koristimo HuskyLens blok za inicijaliziranje veze, odnosno pinova i konfiguriramo ga za I2C kao što je prikazano na slici ispod za svaku od opcija. Zatim upotrijebite blok HuskyLens switch algorithm to Face recognition za obje opcije. Slijedi beskonačna koja otkriva je li lice na kameri prepoznato. Ako se u opciji 1 otkrije lice), vidjet ćete lice na micro:bit zaslonu. Ako nije, vidjet ćete znak X. Ako se u opciji 2 otkrije lice), uključit će se ugrađena LED dioda (pin D13). Ako nije, LED je isključen. Pritisnite Upload (prenesi) da biste prenijeli ovaj kôd u micro:bit ili u Arduino UNO. Nakon prijenosa koda, usmjerite kameru prema "naučenom" licu i LED-u na D13 bi trebao biti uključen. Ako lice nije na zaslonu kamere, D13 je isključen. Ako radi kako je opisano – sve je u redu i spremno za upotrebu u našem mobilnom AI robotu.

ZAKLJUČAK

HuskyLens je AI senzor računalnog vida jednostavan za korištenje sa 7 ugrađenih funkcija: prepoznavanje lica, praćenje objekata, prepoznavanje objekata, praćenje linije, prepoznavanje boje, prepoznavanje oznaka i klasifikacija objekata. Kroz UART/I2C priključak, HuskyLens se može povezati s Arduinom i micro:bitom kako bi vam pomogao da napravite vrlo kreativne projekte bez suočavanja sa složenim algoritmima.

| Metode | Oblici rada |
| --- | --- |
| intervju za prezentaciju demonstracija razgovora/rasprave rad na tekstu | individualni rad rad u parovima grupni rad frontalni rad |

Materijali:

- http://mindplus.cc/download-en.html - https://wiki.dfrobot.com/HUSKYLENS_V1.0_SKU_SEN0305_SEN0336#target_15

Literatura:

OSOBNA ZAPAŽANJA, KOMENTARI I BILJEŠKE