NASLOV: Sastavljanje robota- 2 opcije

| SCENARIJ UČENJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Škola: |  | Trajanje (minute): | 135 |
| Nastavnik: |  | Dob učenika: | 13-14 |

| Bitno pitanje: | Kako sastaviti robota - ARTIEbot |
| --- | --- |

Teme:

- Sastavljanje robota

Cilj:

- Naučiti kako sastaviti robota

Ishod:

- Uspješno sastavljen robot - ARTIEbot

Obrasci rada: - rad u parovima, grupni rad Metode: - prezentacija, razgovor, rasprava, interaktivna vježba

ARTIKULACIJA

Tijek akcije (trajanje u minutama)

UVOD Dio ovog kurikuluma povezan je sa stvarnim fizičkim uređajem s AI mogućnostima. Hrvatska robotički savez razvio je male isplative mobilne robotske platforme za implementaciju programskih znanja iz prethodnih lekcija. Definiranje cilja lekcije: Sastavite našeg robota - ARTIEbota.

GLAVNI DIO Opcija 1a - Sastavljanje robota V1 Maqueen Plus (preporučuje se početnicima) 1) umetnite bateriju iz 18650. 2) instalirajte nosač3) pričvrstite kotače 4) Montirajte HuskyLens kameru 5) Postavite micro:bit ploču u utor 6) Povežite Maqueen Plus sučelje s HuskyLens kamerom Za punjenje baterije tipa 18650 koristite USB mikro priključak (priključak za punjenje) na stražnjoj strani robota: Kada se baterija potpuno napuni, sve LED diode upale se sve LED diode. LED diode će se isključiti jedna po jedna kako se kapacitet baterije postupno smanjuje. Ako se sva svjetla ugase, bateriju treba napuniti. Koristite punjač za pametne telefone i povežite ga s priključkom za punjenje. Imajte na umu da je priključak za punjenje služi samo za punjenje. Za programiranje robota Maqueen Plus - koristite USB mikro konektor na micro:bitu. Opcija 1b - Sastavljanje Maqueen Plus robota V2 (također se preporučuje početnicima) Robot Maqueen plus V2 dolazi unaprijed sastavljen, a na njega jednostavno morate postaviti HuskyLens kameru - Ugradite dva bakrena odstojnika (distance) koji se nalaze u kompletu materijala na mjesta kao što je prikazano na slici. - Pričvrstite nosač u obliku luka (nosač i montažni vijci opremljeni su proizvodom HuskyLens) na bakreni stup vijcima. - Ugradite drugi nosač (nosač i montažni vijci su u kompletu materijala dobivenim uz HuskyLens) - Pričvrstite HuskyLens AI kameru - Povezivanje AI kamere sa sučeljem robota - Instalacija kamere je završena. Opcija 2 - Sastavljanje Arduino robota (samo za iskusne "uradi sam" korisnike) Popis materijala (sastavnica) - 1 x Komplet materijala za pametni auto (smart car) https://botland.store/chassis-for-robots/7283-chassis-rectangle-2wd-2-wheel-robot-chassis-with-dc-motor-drive-5904422335649.html - 1 x Set kratkospojnika (jumpers) https://botland.store/various-wires/1022-connecting-cables-male-male-65pcs.html - 1 x Držač baterije (4 x AA) https://botland.store/battery-holders/173-battery-holder-4-x-aa-r6-5904422329389.html - Razni vijci i matice https://botland.store/screws-and-nuts/637-screws-nuts-and-washers-set-330pcs-5410329304478.html - 1 x Arduino UNO (original ili klon) https://store.arduino.cc/collections/boards/products/arduino-uno-rev3 https://botland.store/arduino-compatible-boards-dfrobot/2683-dfrduino-uno-v3-compatible-with-arduino.html - 1 x Arduino štit za motore R3 (Arduino motor shield R3) https://store.arduino.cc/collections/shields/products/arduino-motor-shield-rev3 - 1 x HuskyLens AI kamera https://store.arduino.cc/collections/dfrobot/products/gravity-huskylens-ai-machine-vision-sensor - 8 x AA baterije (pokušajte koristiti punjive) - Vezice za kablove (ako želite fiksirati žice i držače baterija) Potrebni alati - Odvijači (trebat će vam jedan s ravnim i jedan s križnim vrhom) - Lemilica - Izolacijska traka ili toplinski skupljajuće cijevi (heatshrink tubes) - Kliješta za rezanje Korak 1) Shema Ovdje je shema ožičenja. Primijetite da ćemo koristiti dvostruki držač baterije u serijskom priključku tako da je svaka od baterija u držaču spojena (+ na - i - na +). 8 AA baterija trebalo bi osigurati veći napon za napajanje potrošača i spriječiti resetiranje Arduina ili HuskyLensa kada motori počnu raditi. Alternativno, u serijskoj vezi možete koristiti i 3 baterije tipa 18650. Odvojite malo vremena daanalizirate s e komponente i ožičenje. Korak 2) Komplet materijala za pametni auto - otvorite plastičnu vrećicu s dijelovima Korak 3) Ogulite zaštitnu foliju s ploče i nosača motora Korak 4) Zalemite žice (ili krtkospojnike) na motore Pogledajte ovaj kratki videozapis da biste vidjeli kako se to radi: https://www.youtube.com/watch?v=xSWKnnvGWBs Zamolite svog učitelja ili roditelja da vam pomogne u tome ako nemate prethodno iskustvo ili alate. Korak 5) Pričvrstite motore na "T nosače" pomoću vijaka i matica Korak 7) Pričvrstit mali (stražnji) kotač pomoću vijaka i odstojnika (distanci) Korak 8) Pričvrstite kotače na osovine motora - pogledajte oblik osovine i oblik otvora kotača Korak 9) Pričvrstite Arduino UNO ploču u označene rupe U ovom videozapisu možete vidjeti neke detalje, iako koristimo malo drugačiji pristup: https://www.youtube.com/watch?v=3a-bE1VlaU8 Korak 10) Pričvrstite prvi (donji) držač baterije pomoću vijaka u označene rupe (plave strelice) Prvo provucite kabele držača kroz rupu (označena zelenom strelicom) Korak 11) Izvucite kabel drugog (gornjeg) držača baterije kroz označenu rupu (zelena strelica) Postavite prekidač u rupu pravokutnog oblika koja se nalazi između Arduino UNO-a i držača baterije Korak 12) Spojite crvenu žicu s donjeg držača baterije s crnom žicom gornjeg držača baterije Izolirajte spoj toplinski skupivim cijevima ili izolacijskom trakom. Korak 13) Zalemite crvenu žicu od donjeg držača na prekidač Nakon toga lemite crveni kratkospojik (ili žicu) na drugi kontakt prekidača. Lemite crni kratkospojnik na donji držač crne žice. Izolirajte spoj toplinski skupivim cijevima ili izolacijskom trakom. Korak 14) Izvucite crnu i crvenu žicu za napajanje kroz označenu rupu (zelena strelica) Korak 15) Postavite Arduino štit za motore u Arduino UNO ploču Poravnajte nožice (pinove) štita i Arduina UNO te potisnite štit prema dolje. Korak 16) Provucite žice motora kroz označene rupe. Skratite vrhove kratkospojnika kliještima za rezanje i spojite ih u priključke štita za motore pritežući vijke kako je označeno (- Motor B + - Motor A + + Napajanje P -). Korak 17) Otvorite kutiju HuskyLens AI kamerom i izvadite komplet materijala Korak 18) Pričvrstite manji nosač na kameru - koristite vijke iz kompleta materijala Korak 19) Pričvrstite veći nosač kamere na kućište robota Korak 20) Spojite međusobno dva nosača vijcima i priključite kabel kamere Korak 21) Izvucite kabel kamere kroz rupu Korak 22) Okrenite robota i provucite kabel kamere kroz rupe kao na slici ispod Korak 23) Spojite kratkospojnike na kabel kamere - koristite kratkospojnike s odgovarajućim bojama Učvrstite spoj izolacijskom trakom. Korak 24) Priključite kratkospojnike napajanja i I2C veze na štit motora Crveni kratkospojnik ida na 5V, crni na GND-a, plavi na SCL, a zeleni na SDA priključak Korak 25) Stavite baterije u oba držača Koristite 2 vezice za kablove kako bi pričvrstili gornji i donji držač baterije (ne prejako zategnuti - trebali biste moći pomicati gornji držač naprijed-natrag) Korak 26) Uključite prekidač - ako ste dobro spojili sve - uključiti će se Arduino UNO i HuskyLens kamera. Sada smo sastavili naš ARTIEbot i spremni smo za njegovo programiranje.

ZAKLJUČAK Razgovarajte sa svojim studentima o razlikama i sličnostima između ARTIEbota i Maqueen Plus. Napravite K.W.L. (Know, Want, Learned) Znam, Želim znati, Naučio sam grafikon sa svojim učenicima. Što sada znam; Što želim znati; Što sam naučio.

| Metode | Oblici rada |
| --- | --- |
| prezentacija interaktivna vježba / simulacija na računalu | rad u parovima grupni rad |

Materijali:

- https://botland.store/chassis-for-robots/7283-chassis-rectangle-2wd-2-wheel-robot-chassis-with-dc-motor-drive-5904422335649.html - https://botland.store/various-wires/1022-connecting-cables-male-male-65pcs.html - https://botland.store/battery-holders/173-battery-holder-4-x-aa-r6-5904422329389.html - https://botland.store/screws-and-nuts/637-screws-nuts-and-washers-set-330pcs-5410329304478.html - https://store.arduino.cc/collections/boards/products/arduino-uno-rev3https://botland.store/arduino-compatible-boards-dfrobot/2683-dfrduino-uno-v3-compatible-with-arduino.html - https://store.arduino.cc/collections/shields/products/arduino-motor-shield-rev3 - https://store.arduino.cc/collections/dfrobot/products/gravity-huskylens-ai-machine-vision-sensor - https://www.youtube.com/watch?v=xSWKnnvGWBs

Literatura

OSOBNA ZAPAŽANJA, KOMENTARI I BILJEŠKE