NASLOV: Programiranje kretanja robota

| SCENARIJ UČENJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Škola: |  | Trajanje (minute): | 90 |
| Učitelj: |  | Dob učenika: | 13-14 |

| Bitno pitanje: | Kako programirati kretanje robota |
| --- | --- |

Teme:

- Programiranje kretanja robota

Cilj:

- Naučiti kako programirati kretanje robota

Ishod:

- Znati napisati program za kretanje robota

Oblici rada: - rad u parovima, grupni rad Metode: - prezentacija, razgovor, rasprava, interaktivna vježba

ARTIKULACIJA

Tijek akcije (trajanje u minutama)

UVOD Definiranje cilja lekcije: Napisati naš prvi program s kojim ćemo pokrenuti robota. Budimo iskreni, roboti su cool. U ovoj lekciji prikazujemo korak po korak, lako shvatljive primjere programiranja kretnji autonomnog mobilnog robota.

GLAVNI DIO Učitelj asistira učenicima u pisanju koda za kretanje robota kojeg smo sastavili. Korak 1 (obje opcije): idite na: http://mindplus.cc/download-en.html i preuzmite verziju za operacijski sustav vašeg računala. Instalirajte i pokrenite Mind+. Nakon pokretanja prijeđite u izvanmrežni način rada (Offline). Ako radite s Arduinom preskočite izravno na korak 2. -> Maqueen Plus: Kliknite na Extensions i na kartici Board odaberite micro:bit, na kartici Shield odaberite Maqueen Plus ili Maqueen Plus V2, a na kartici Sensor odaberite HUSKYLENS AI camera. Kliknite na Back i vaš program je spreman za korištenje odabranih modula. Povežite micro:bit s računalom putem USB mikro kabela i uključit će se indikator napajanja na pločici Kliknite na Connect Device i odaberite micro:bit. Po potrebi instalirajte upravljačke programe uređaja. Testirajte prijenos na micro:bit s ovim blokovima: Kliknite na Upload (prijenos). Robot bi trebao krenuti naprijed na sekundu i stati. Pokušajte ovaj slijed - robot bi se trebao kretati kako je opisano u komentarima. (naprijed 2 sekunde, nazad 2 sekunde, rotacija u smjeru obrnutom od kazaljke 2 sekunde i rotacija u smjeru kazaljke 2 sekunde nakon čega se robot zaustavi) Kliknite na Upload. Robot bi se trebao kretati kako je opisano u komentarima (žuti blokovi). Isprobajte različite brzine kako bi vaš robot išao brže ili sporije. Korak 2: Otvorite proširenja i odaberite Board (ploču) - Arduino UNO Korak 3: Prijeđite na karticu Sensor i odaberite senzor - HUSKYLENS AI kamera Korak 4: Nakon odabira kliknite na <- Back (Natrag) i spremni ste za korištenje Arduino i Senzor blokova. Testirajmo ga da vidimo radi li. Prije toga morate spojiti uređaj. Uključite svoj Arduino UNO putem USB kabela i odaberite COM X-Uno (ili CH340) ovisno o proizvođaču Arduina. Osnovne kretnje Sjećate li se ove tablice iz scenarija uvođenja hardvera? Funkcija; Motor A; Motor B. Smjer; Digitalni pin 12; Digitalni pin 13. Brzina (PWM); Digitalni pin 3; Digitalni pin 11. Kočnica; Digitalni pin 9; Digitalni pin 8. Trenutno istraživanje; Analogni pin 0; Analogni pin 1. Dva motora (A i B) su lijevi i desni motori. Digitalni pinovi 12 i 13 koriste se za promjenu smjera (vrijednosti HIGH - jedan smjer i LOW - suprotni smjer), a PWM pinovi 3 i 11 koriste se za podešavanje brzine (vrijednosti 0-255). Pinovi 9 i 8 uključuju/isključuju kočenje (HIGH - kočnice uključene, LOW - kočnice isključene). Ispod možete vidjeti primjer koda s komentarima na desnoj strani koji će vam pomoći da shvatite kako to funkcionira. Korak 1a: Pritisnite Upload za prijenos ovog koda na Arduino UNO. Korak 2a: Budite oprezni, robot će se početi kretati odmah nakon što je prijenos završen! Robot bi trebao krenuti naprijed na sekundu i stati. Otklanjanje poteškoća – ako robot : - vozi unatrag - zamijenite crvene i crne žice u priključcima za oba motora. - rotira u smjeru kazaljke na satu - zamijenite crvene i crne žice u priključcima za B motor. - okreće se u smjeru suprotnom od kazaljke na satu - zamijenite crvene i crne žice u priključcima za A motor. Sada biste trebali imati svog robota koji vozi naprijed s HIGH stanjem na pinovima 12 i 13. Postoji i lakši način programiranja kretanja - koristit ćemo naše prilagođene blokove umjesto ponavljanja cijele grupe blokova za upravljanje pinovima. Korak 1b: Kliknite na grupu My Blocks (Moji blokovi, crvena boja). Korak 2b: Kliknite gumb Make a Block (Napravi blok) i promijenite "block name" u "Stop". Korak 3b: Kliknite U redu.

stvorili ste svoj prvi blok, ali trenutno nije povezan ni sa čime, pa ga prvo moramo definirati. Zaustavni blok sadrži 4 bloka. Prva dva bloka postavljaju brzinu oba motora na 0, a posljednja dva su blokovi koji s visokim (HIGH) stanjem koče motore. Ako želite koristiti da se motori zaustave inercijom bez kočenja (coasting), samo postavite stanje digitalnih pinova 8 i 9 na nisko (LOW). Sada je vrijeme za izradu ulaznog (input) bloka s 3 numerička parametra koji će sadržavati brzinu i motora i trajanje. Kliknite ponovno na gumb Napravi blok, a zatim kliknite na Add an input - number - 3 puta i trebali biste dobiti ovo: Promijenite naziv bloka u Drive (vozi), prvi float promijenite u SpeedA, drugi float u SpeedB, a treći float u Time, a zatim kliknite na gumb OK. Osnovna ideja je dobiti SpeedA i SpeedB vrijednosti (prihvatljiv raspon: -255 do 255), zatim provjeriti je li koji od brojeva negativan (ili oba) i ako jest - preokrenuti smjer postavljanjem vrijednosti za odgovarajući pin. Za pokretanje motora morate koristiti apsolutnu vrijednost na PWM pinu. Dakle, pokušajmo pokrenuti našeg robota sljedećim blokovima. Posljednji stop blok je u beskoačnoj petlji čime se završava kretanje robota. Promijenite vrijednosti u bloku Drive, a zatim prenesite svoj program u Arduino UNO i promatrajte koliko brzo se kreće vaš robot. Sada ste spremni koristiti svog ARTIEbota u složenijim primjerima, uključujući i one sa HuskyLens kamerom.

ZAKLJUČAK Budimo iskreni, roboti su cool. Oni će možda upravljati svijetom jednog dana, i nadamo se da će u tom trenutku imati milosti prema svojim slabašnim tvorcima (inženjerima robotike) i pomoći nam izgraditi raj u svemiru. To je bila šala, naravno, ali to zna.

| Metode | Oblici rada |
| --- | --- |
| prezentacija interaktivna vježba / simulacija na računalu | rad u parovima grupni rad |

Materijal:

- http://mindplus.cc/download-en.html

Literatura

OSOBNA ZAPAŽANJA, KOMENTARI I BILJEŠKE