TÍTULO: Introduction to hardware - microcontroller, camera and motor driver

| CENÁRIO DE APRENDIZAGEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Escola: |  | Duração (minutos): | 90 |
| Professor: |  | Alunos idade: | 13-14 |

| Questão Essencial | Introduction to hardware |
| --- | --- |

Tópicos:

- Introdução ao hardware - microcontrolador, câmara e controlador de motor

objetivos:

- Os alunos aprendem sobre o hardware a ser utilizado no projeto principal

Resultados:

- Familiarizar-se com o hardware utilizado no projeto principal

Formas de trabalho: - trabalho individual, trabalho a pares, trabalho de grupo Métodos:

- apresentação, palestra, debate, exercício interativo

ARTICULAÇÃO

O curso (duração, minutos)

INTRODUÇÃO

Uma parte deste currículo está relacionada com dispositivos físicos reais com capacidades de IA. Para esse efeito, a Associação Croata de Robótica desenvolveu um pequeno robô móvel para implementar os conhecimentos de programação das aulas anteriores. Em primeiro lugar, vamos considerar em que deve consistir o nosso robot. É evidente que as peças mecânicas - caixa, rodas e motores DC - serão utilizadas como acionamento. E as partes electrónicas? Tal como a maioria dos seres vivos, o nosso robô vai precisar do cérebro (microcontrolador), dos olhos (câmara de IA) e dos nervos/impulsos (motor DC). Vamos dar uma olhadela a essas partes. Existem 2 opções para construir um robot: - Kit de robô Maqueen Plus + câmara HuskyLens AI (fácil - adequado para principiantes) micro: O Maqueen Plus é um robô educativo STEM avançado para Micro:bit. Poderoso e inteligente, este robô micro:bit tem uma gestão de energia optimizada e uma fonte de alimentação de alta capacidade: pode ser totalmente compatível com o sensor de visão AI HuskyLens, tornando-o uma ferramenta de ensino acessível. O Micro:Maqueen Plus possui um chassis grande e estável, funcionalidades integradas e várias portas de expansão. Não só é adequado para o ensino na sala de aula, como também pode ser utilizado para sessões de formação prolongadas depois das aulas e competições de robôs. - Arduino UNO + Motor driver + Câmara HuskyLens AI (mais complexo - apenas para utilizadores experientes)

PARTE PRINCIPAL Cérebro 1 - micro:bit Um "cérebro" no mundo da eletrónica é chamado processador ou, neste caso específico, microcontrolador. O micro:bit é um microcontrolador de bolso, fácil de usar, potente e económico, concebido para ensinar crianças e principiantes a programar, permitindo-lhes concretizar facilmente as suas ideias em jogos digitais DIY, projectos interactivos e robótica. Graças às suas portas de E/S externas e suporte de hardware, o Micro:bit é adequado para a aprendizagem e desenvolvimento de vários robots. Layout e especificações técnicas do Micro:bit Existem duas versões do micro:bit disponíveis no mercado - consulte este artigo para saber qual é a sua: https://kitronik.co.uk/blogs/resources/explore-micro-bit-v1-microbit-v2-differences - Uma pequena placa de tamanho semelhante ao de um cartão de crédito (4cm x 5cm) - Módulos integrados, como o acelerómetro, a bússola e o módulo Bluetooth® Smart - Um microcontrolador de bolso - Uma matriz de LEDs 5x5 (também suporta deteção de luz) - Sensores de luz e temperatura e outros dispositivos de deteção comuns Equipado com o processador M0 da ARM, o micro:bit pode executar a maioria das funções fundamentais de um robot. Introdução ao micro:bit https://www.youtube.com/watch?v=POkeI_2NXMo Cérebro 2 - Arduino UNO O Arduino UNO é o microcontrolador mais popular do mundo, com uma enorme comunidade online e muitos projetos disponíveis na Internet. Existem muitos clones do UNO no mercado. Um clone significa que a arquitetura central, em termos de eletrónica, é semelhante à do Arduino UNO, mas são introduzidas algumas modificações para proporcionar funcionalidades adicionais à placa. Estas modificações são concebidas e desenvolvidas especialmente para os estudantes aprenderem a codificar e a arquitetura dos microcontroladores. Vejamos o Arduino UNO. Cada um dos 14 pinos digitais do Uno pode ser utilizado como entrada ou saída e funciona a 5 volts. Cada pino pode fornecer ou receber 20 mA como condição de funcionamento recomendada e tem uma resistência pull-up interna (desligada por defeito) de 20-50k ohm. Um máximo de 40 mA é o valor que não deve ser excedido em qualquer pino de E/S para evitar danos permanentes no microcontrolador. Além disso, alguns pinos têm funções especializadas: - Série: 0 (RX) e 1 (TX). Utilizados para receber (RX) e transmitir (TX) dados de série TTL. Estes pinos estão ligados aos pinos correspondentes do chip ATmega8U2 USB-to-TTL Serial. - Interrupções externas: 2 e 3. Estes pinos podem ser configurados para acionar uma interrupção num valor baixo, numa borda ascendente ou descendente, ou numa alteração de valor. - PWM: 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Fornecem a função de saída PWM de 8 bits. - SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Estes pinos suportam a comunicação SPI utilizando a biblioteca SPI. - LED: 13. Existe um LED incorporado acionado pelo pino digital 13. Quando o pino tem um valor ALTO, o LED está ligado, quando o pino está BAIXO, está desligado. - TWI: A4 ou pino SDA e A5 ou pino SCL. Suporta comunicação TWI usando a biblioteca Wire. - O Uno tem 6 entradas analógicas, rotuladas de A0 a A5, cada uma das quais fornece 10 bits de resolução (ou seja, 1024 valores diferentes). Por defeito, medem de terra a 5 volts, embora seja possível alterar o limite superior da sua gama usando o pino AREF. Existem alguns outros pinos na placa: - AREF. Tensão de referência para as entradas analógicas. - Reset. Colocar esta linha em LOW para reiniciar o microcontrolador. Tipicamente usado para adicionar um botão de reset a shields que bloqueiam o que está na placa Esquema e especificações técnicas do Arduino UNO Placa Arduino UNO com os pinos explicados: MICROCONTROLLER; ATmega328P. OPERATING VOLTAGE; 5V. INPUT VOLTAGE (RECOMMENDED); 7-12V. INPUT VOLTAGE (LIMIT); 6-20V. DIGITAL I/O PINS; 14 (of which 6 provide PWM output). PWM DIGITAL I/O PINS; 6. ANALOG INPUT PINS; 6. DC CURRENT PER I/O PIN; 20 mA. DC CURRENT FOR 3.3V PIN; 50 mA. FLASH MEMORY; 32 KB (ATmega328P) of which 0.5 KB used by bootloader. SRAM; 2 KB (ATmega328P). EEPROM; 1 KB (ATmega328P). CLOCK SPEED; 16 MHz. LED_BUILTIN; 13. LENGTH; 68.6 mm. WIDTH; 53.4 mm. WEIGHT; 25 g. A alimentação principal do Arduino UNO é efectuada através de uma ligação USB, mas pode ser alimentada por baterias ligadas através do conetor de pinos (pinos VIN e GND). Introdução ao Arduino UNO: https://www.youtube.com/watch?v=bniUECtJkeU Olhos - HuskyLens Kendryte K210 (todos os cenários) O nosso robô móvel será capaz de detetar o ambiente com esta câmara. O HuskyLens é um sensor de visão computacional de IA fácil de utilizar com 7 funções integradas: reconhecimento facial, seguimento de objectos, reconhecimento de objectos, seguimento de linhas, reconhecimento de cores, reconhecimento de etiquetas e classificação de objectos. Pode ser facilmente ligado a qualquer dispositivo compatível com Arduino/Arduino e micro:bit. Agora, pode realizar projectos muito criativos, mesmo sem o conhecimento de algoritmos complexos de aprendizagem automática. Vejamos a câmara. Botões Existem dois botões no HuskyLens, o botão de função e o botão de aprendizagem. As operações básicas destes dois botões são apresentadas de seguida: Prima o "botão de função" para a esquerda ou para a direita para alternar entre diferentes funções. Premir brevemente o "botão de aprendizagem" para aprender o objeto especificado; premir demoradamente o "botão de aprendizagem" para aprender continuamente o objeto especificado a partir de diferentes ângulos e distâncias; se o HuskyLens já tiver aprendido o objeto anteriormente, premir brevemente o "botão de aprendizagem" para o fazer esquecer. Premir demoradamente o "botão de função" para aceder ao menu de segundo nível (definição de parâmetros) na função atual. Marcar à esquerda, à direita ou premir brevemente o "botão de função" para definir os parâmetros relacionados. Sistema de coordenadas Quando o HuskyLens detecta um objeto, o alvo é automaticamente selecionado por uma moldura colorida no ecrã. As coordenadas da posição x e y da moldura colorida são atribuídas de acordo com o seguinte sistema de coordenadas. Depois de obter as coordenadas da porta UART / I2C, pode saber a posição do objeto. Formato:x,y） Funções: - Reconhecimento facial - Seguimento de objectos - Reconhecimento de objectos - Seguimento de linhas - Reconhecimento de cores - Reconhecimento de etiquetas - Classificação de objectos Instruções de cor Em cada função, as definições de cor da moldura e o símbolo "+" no centro do ecrã são todos iguais, o que o ajuda a saber o estado atual do HuskyLens. Colour; Status. From orange to yellow, then from yellow to orange; Have not learned the object yet but ready to learn. Yellow; Learning the new object. Blue; Have learned the object and recognized it. O indicador LED RGB é utilizado para indicar o estado da função de reconhecimento facial. As suas cores são definidas da seguinte forma. Colour; Status. Blue; Have not learned the face yet, but detected the face. Yellow; Learning the new face. Green; Have learned the face and recognized it. Manual completo: https://wiki.dfrobot.com/HUSKYLENS_V1.0_SKU_SEN0305_SEN0336 Nervos/impulsos/músculos 1 - Placa do robot Maqueen Plus O Maqueen Plus é um robô educativo inteligente e programável, concebido para principiantes. Pode ser programado com as plataformas de programação Mind+ e MakeCode. Está otimizado com uma melhor gestão da energia e uma fonte de alimentação de maior capacidade. É ideal para utilização com o sensor de visão HuskyLens AI e vem com um chassis maior e mais estável. Também inclui mais funções incorporadas e mais portas de expansão. É adequado para o ensino na sala de aula, para exercícios prolongados depois das aulas e para competições de robôs. Eis os principais componentes da placa Maqueen Plus: Especificações técnicas do Maqueen plus - Power Supply: 3.7V-18650 lithium battery - Charging Voltage: 5V - Charging Current: 900mA, Charging Time: 4h - Battery Indicator: 4 LEDs - Drive Motor: N20 motor 260 rpm - Buzzer * 1 - RGB-LED * 2 - GPIO Expansion Ports：P0 P1 P2 P8 P12 P13 P14 P15 P16 - I2C Expansion Ports * 3 - Servo Expansion Ports *3 - Line Tracking Sensors *6 - Line Tracking Sensor Output Data: analog + digital - Line Sensor Calibration: support - Infrared Receiving Sensor *1 - Ultrasonic Sensor: URM10 - Top Metal Plate * 1 - M3 threaded connections *12 - Map Size: 50cm*50cm - Dimension: 107x100mm (4.21 x3.94”) Maqueen Plus está agora acessível através da plataforma de programação Mind+. Mind+ é uma plataforma de programação gráfica baseada em Scratch3.0 da DFRobot, que suporta python, Arduino e outras plataformas de programação. Atualmente, a Mind+ tem sido aplicada a todos os tipos de sensores, módulos e produtos educativos relacionados. Saiba mais sobre o Maqueen Plus: https://github.com/DFRobot/Maqueen_Plus_Basic_Tutorial/blob/master/MBT0021-EN-Maqueen%20Plus%20Basic%20Tutorial.pdf No momento em que este cenário está a ser concluído, a versão V2 deste robô está disponível no mercado. Nervos/impulsos/músculos 2 - Arduino Motor Shield Rev 3 Existem várias maneiras de controlar um motor DC; talvez a mais fácil seja simplesmente aplicar-lhe energia. As primeiras invenções que usavam o motor DC funcionavam assim: adicione uma fonte de energia e o motor começará a girar, mude a polaridade e você muda a direção. Mas se quisermos fazer um pouco mais do que apenas fazer um motor girar a toda a velocidade em duas direcções, precisamos de um circuito de controlo do motor. Mais especificamente, o driver de ponte completa dupla L298P (chip), que podemos encontrar no Motor Shield Rev3. A proteção do motor é empilhável no Arduino UNO, o que significa que não é necessário ligar a ligação ao microcontrolador. Basta ligar os pinos da proteção (macho) aos pinos do microcontrolador (fêmea). O shield do motor tem 2 canais, o que permite o controlo de dois motores DC ou 1 motor de passo. Tem também 6 cabeçalhos para a ligação de entradas, saídas e linhas de comunicação do Tinkerkit. O uso desses pinos é um pouco limitado e, portanto, não é abordado neste tutorial. Com uma fonte de alimentação externa, o escudo do motor pode fornecer com segurança até 12V e 2A por canal do motor (ou 4A para um único canal). Existem pinos no Arduino que estão sempre a ser utilizados pelo shield. Ao endereçar estes pinos, pode selecionar um canal do motor para iniciar, especificar a direção do motor (polaridade), definir a velocidade do motor (PWM), parar e ligar o motor e monitorizar a corrente ab sorption of each channel. The pin breakdown is as follows: Function; Channel A; Channel B. Direction; Digital 12; Digital 13. Speed (PWM); Digital 3; Digital 11. Brake; Digital 9; Digital 8. Current Sensing; Analog 0; Analog 1. E, finalmente, este é o aspeto que deve ter quando ligado: aiba mais nesta página: https://www.instructables.com/Arduino-Motor-Shield-Tutorial/

CONCLUSÃO

Agora estamos prontos para criar o nosso robot. Escolhe a opção adequada ao teu nível de experiência em bricolage. Boa sorte! Faz a tabela K.W.L. (Know, Want, Learned) com os teus alunos. O que eu sei; O que eu quero saber; O que aprendi.

| Métodos | Formas de trabalho |
| --- | --- |
| apresentação exercício interativo/simulação no computador | trabalho individual trabalho em pares trabalho de grupo |

Material:

- https://www.youtube.com/watch?v=bniUECtJkeU - https://www.youtube.com/watch?v=POkeI_2NXMo - https://wiki.dfrobot.com/HUSKYLENS_V1.0_SKU_SEN0305_SEN0336 - https://github.com/DFRobot/Maqueen_Plus_Basic_Tutorial/blob/master/MBT0021-EN-Maqueen%20Plus%20Basic%20Tutorial.pdf - https://www.instructables.com/Arduino-Motor-Shield-Tutorial/

Literatura

- OBSERVAÇÕES PESSOAIS, COMENTÁRIOS E NOTAS