TITLE: Programing robots - moving

| CENÁRIO DE APRENDIZAGEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Escola: |  | Duração (minutos): | 90 |
| Professor: |  | Alunos idade: | 13-14 |

| Questão Essencial: | How to program a robot to move |
| --- | --- |

Tópicos:

- Programar o robot para se mover

objetivos:

- Aprender a programar um robô para se mover

Resultados:

- Escrever um programa para o robô mover-se

Formas de trabalho: - trabalho individual, trabalho a pares, trabalho de grupo Métodos:

- apresentação, palestra, debate, exercício interativo

ARTICULAÇÃO

O curso (duração, minutos)

INTRODUÇÃO Definir o objetivo da aula: Programar o nosso ARTIEbot pela primeira vez e ver como o podemos movimentar. Sejamos realistas, os robôs são fixes. Nesta aula, fornecemos um tutorial passo-a-passo, fácil de seguir (com exemplos de código), que o acompanha através do processo de programação de um robô móvel autónomo básico para se mover.

MAIN PART O professor ajuda o aluno a escrever o código para o robô que construiu e a fazer com que seja capaz de se mover. Passo 1 (ambas as opções): Vá a: http://mindplus.cc/download-en.html e descarregue a versão para o sistema operativo do seu computador. Instale e inicie o Mind+. Depois de iniciar, mude para o modo offline. Se estiver a trabalhar com o Arduino, passe diretamente para o passo 2. -> Maqueen Plus: Clique em Extensões e, no separador Placa, seleccione micro:bit, no separador Escudo, seleccione Maqueen Plus ou Maqueen Plus V2 e, no separador Sensor, seleccione câmara HUSKYLENS AI. Clique em Back e o seu software está pronto a utilizar os módulos seleccionados. Ligue o micro:bit ao seu computador através do cabo micro USB e o indicador de alimentação ligar-se-á Clique em Ligar dispositivo e seleccione micro:bit. Instale os controladores do dispositivo, se necessário. Teste a sequência de carregamento com este código: Clicar em carregar. O robô deve mover-se para a frente durante um segundo e parar. Experimenta esta sequência - o robô deve mover-se como descrito nos comentários. Clicar em carregar. O robô deve mover-se como descrito nos comentários (blocos amarelos). Experimenta várias velocidades para fazeres o teu robô andar mais depressa ou mais devagar. Passo 2: Abrir Extensões e selecionar a placa - Arduino UNO Passo 3: Mudar para o separador do sensor e selecionar o sensor - HUSKYLENS AI Camera Passo 4: Depois de selecionar, clique em <- Back e você está pronto para usar os blocos Arduino e Sensor. Vamos testá-lo para ver se funciona. Antes disso, precisas de ligar o dispositivo. Conecte seu Arduino UNO via cabo USB e selecione COMX-Uno (ou CH340) dependendo do fabricante do seu Arduino. Movimento básico Lembra-se desta tabela do cenário de introdução ao hardware? Function; Motor A; Motor B. Direction; Digital 12; Digital 13. Speed (PWM); Digital 3; Digital 11. Brake; Digital 9; Digital 8. Current Sensing; Analog 0; Analog 1. Dois motores (A e B) são os motores da esquerda e da direita. Os pinos digitais 12 e 13 são utilizados para mudar as direcções (HIGH - uma direção ou LOW - direção oposta) e os pinos PWM 3 e 11 são utilizados para definir a velocidade (0-255). Os pinos 9 e 8 activam/desactivam os travões (HIGH - travões ligados, LOW - travões desligados). Abaixo pode ver o exemplo de código com comentários no lado direito para o ajudar a compreender o seu funcionamento. Passo 1a: Prima Upload para transferir este código para o Arduino UNO. Passo 2a: Cuidado, o robô começa a mover-se imediatamente após o carregamento estar concluído! O robô deve mover-se para a frente durante um segundo e depois parar. Resolução de problemas - se o robô: - anda para trás - trocar os fios vermelho e preto nos terminais de ambos os motores. - rodar no sentido dos ponteiros do relógio - trocar os fios vermelho e preto nos terminais do motor B. - rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio - trocar os fios vermelho e preto no terminal do motor A. Agora o robô deve estar a andar para a frente com o estado HIGH nos pinos 12 e 13. Há também uma maneira mais fácil de programar o movimento - vamos usar os nossos blocos personalizados em vez de repetir um monte de blocos de configuração de pinos. Passo 1b: Clica no grupo Meus Blocos (vermelho). Passo 2b: Clicar no botão Criar um bloco e mudar o "nome do bloco" para "Paragem". Passo 3b: Clique em OK.

Já têm o vosso primeiro bloco, mas atualmente não está associado a nada, pelo que temos de o definir primeiro. O bloco Stop contém 4 blocos. Os dois primeiros blocos definem a velocidade de ambos os motores como 0 e os dois últimos são blocos de "travagem". Se quiseres usar a desaceleração, basta definir o estado dos pinos digitais 8 e 9 para BAIXO. Agora é altura de criar um bloco de entrada com 3 parâmetros numéricos que manterão a velocidade de ambos os motores e a duração. Clique novamente no botão Criar um bloco e, em seguida, clique em Adicionar uma entrada - número - 3 vezes e deverá obter isto: Altere o nome do bloco para "Drive", o primeiro flutuador para "SpeedA", o segundo flutuador para "SpeedB" e o terceiro flutuador para "Time" e clique em OK. A ideia básica é obter os valores SpeedA e SpeedB (intervalo aceitável: -255 a 255), verificar se algum deles é negativo (ou ambos) e, se for, inverter a direção definindo o pino de direção correspondente. Mas para acionar o motor é preciso usar o valor absoluto no pino PWM... Então, vamos tentar mover o robot com os nossos blocos. Last Stop é um loop infinito para terminar o movimento. Altera os valores no bloco Drive, carrega o teu programa no Arduino UNO e analisa a rapidez com que o teu robô se move. Agora está pronto para utilizar o seu ARTIEbot em projectos mais complexos, incluindo a câmara HuskyLens.

CONCLUSÃO Sejamos realistas, os robôs são fixes. Também vão governar o mundo um dia, e esperemos que, nessa altura, tenham pena dos seus pobres criadores de carne macia (também conhecidos como criadores de robôs) e nos ajudem a construir um céu no espaço. É uma piada, claro, mas só mais ou menos. Faça a tabela K.W.L. (Know, Want, Learned) com os seus alunos. What I Know; What I Want to Know; What I Learned.

| Métodos | Formas de trabalho |
| --- | --- |
| apresentação exercício interativo/simulação no computador | trabalho individual trabalho em pares trabalho de grupo |

Material:

- http://mindplus.cc/download-en.html

Literatura

- OBSERVAÇÕES PESSOAIS, COMENTÁRIOS E NOTAS