TÍTULO: Project with robot - object following

| CENÁRIO DE APRENDIZAGEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Escola: |  | Duração (minutos): | 90 |
| Professor: |  | Alunos idade: | 13-14 |

| Questão Essencial | How to make a robot ready for object following |
| --- | --- |

Tópicos:

- Programação de um robô para seguir objetos utilizando o rastreamento e o reconhecimento de objetos

objetivos:

- Programar um robô para seguir objetos

Resultados:

- Escrever um programa para um robô com o objeto descrito a seguir

Formas de trabalho: - trabalho individual, trabalho a pares, trabalho de grupo Métodos:

- apresentação, palestra, debate, exercício interativo

ARTICULAÇÃO

O curso (duração, minutos)

INTRODUÇÃO Na lição anterior, aprendemos a deslocar os robôs. Agora é altura de aprender a mover os nossos robôs em direção a um objeto específico. Primeiro, temos de detetar esse objeto e segui-lo. Quando precisamos de localizar um objeto em movimento, temos de utilizar a tecnologia de localização visual de objectos, para além da operação manual.

PARTE PRINCIPAL O seguimento de objetos é uma tarefa importante na visão computacional. Refere-se ao processo de inferir continuamente o estado dos objectos em sequências de vídeo. A imagem é recolhida por uma única câmara e a informação da imagem é transmitida a um microcontrolador. Após análise e processamento, é calculada a posição relativa do objeto em movimento. Ao mesmo tempo, o robô que transporta uma câmara é controlado para rodar e seguir o objeto em tempo real. Quando o sistema de seguimento de objectos executa a função de seguimento, esta divide-se principalmente em 4 passos: reconhecimento do objeto rastreio do objeto análise do movimento do objeto controlo do robô (ou de qualquer outro sistema) com uma câmara Reconhecimento de objetos - Aprendizagem Ligue o micro:bit ou Arduino UNO com a câmara HuskyLens ao seu computador portátil ou de secretária. Aponte a HuskyLens para o objeto alvo, ajustando a distância e até que o objeto esteja contido na caixa delimitadora laranja do centro do ecrã. Também é aceitável que apenas parte do objeto esteja incluída na caixa, mas com características distintas. Em seguida, prima longamente o "botão de aprendizagem" para aprender o objeto a partir de vários ângulos e distâncias. Durante o processo de aprendizagem, a caixa cor de laranja com as palavras "Aprendizagem: ID1" será apresentada no ecrã. Quando o HuskyLens conseguir localizar o objeto em diferentes ângulos e distâncias, solte o "botão de aprendizagem" para concluir a aprendizagem. Se não existir uma caixa laranja no centro do ecrã, significa que o HuskyLens já aprendeu um objeto. Se pretender localizar outro objeto - selecione "Esquecer objeto aprendido" e aprenda novamente. No âmbito da função de seguimento de objectos, o HuskyLens pode continuar a aprender, ou seja, enquanto a câmara vir o objeto aprendido, continuará a aprender o estado atual do objeto, o que é propício à captação de objectos dinâmicos. Método de funcionamento: Premir demoradamente o botão de função para entrar na definição de parâmetros da função de seguimento de objectos. Marcar o botão de função para a direita para selecionar "Learn Enable" (ativar aprendizagem), depois premir brevemente o botão de função e marcá-lo para a direita para ativar "Learn Enable" (ativar aprendizagem), ou seja, o ícone quadrado na barra de progresso é virado para a direita. De seguida, prima brevemente o botão de função para confirmar este parâmetro. Quando reiniciar o HuskyLens, o último objeto aprendido não é guardado por predefinição e pode ligar o interrutor para guardar modelos automaticamente. Método de funcionamento: o mesmo que acima, depois de introduzir a definição de parâmetros, ligue "Auto Save". Desta forma, só é necessário aprender o objeto uma vez. Ao reiniciar a câmara, o objeto que aprendeu da última vez será guardado. Seguimento de objeto A resolução do ecrã do sensor HuskyLens é de 320*240, como mostra a imagem seguinte. As coordenadas do ponto central do objeto obtidas através do programa também se encontram dentro deste intervalo. Por exemplo, se os valores das coordenadas obtidos forem (160, 120), o objeto a ser seguido está no centro do ecrã. "Coordenadas X" e "Coordenadas Y" referem-se à posição do ponto central da caixa na coordenada do ecrã. "Object width" (Largura do objeto) e "Object height" (Altura do objeto) referem-se ao tamanho da moldura. Na função de seguimento de objectos, a moldura é quadrada, pelo que a largura e a altura são iguais. Testar o seguimento de objectos - Opção 1 (Maqueen Plus/HuskyLens) Abra o Mind+ e carregue as extensões para trabalhar com o Maqueen Plus e a câmara HuskyLens. Utilize este código: Passar para a verificação dos resultados Testar a localização de objectos - Opção 2 (Arduino UNO/HuskyLens) Abra o Mind+ e carregue as extensões para trabalhar com o Arduino UNO e a câmara HuskyLens. Utilize este código com o Arduino/HuskyLens: Verificar os resultados no monitor de série (ambas as opções) Abra o monitor de série clicando no ícone USB na parte inferior direita do ecrã da Mind+. Tente mover o objeto para a esquerda e para a direita para observar a variação numérica do centro X. Mova o objeto para cima e para baixo para observar a variação numérica do centro Y. Mova o objeto para a frente e para trás para observar a variação numérica da largura e da altura. Análise do movimento do objeto Como se pode ver na imagem seguinte, o ecrã está dividido em 3 secções de acordo com o eixo X do sistema de coordenadas do ecrã da câmara e a secção central é a nossa secção alvo. Quando a câmara detecta continuamente o estado do objeto alvo na imagem, o seu centro X é 120-200, o que significa que o alvo está no centro do campo de visão e que o robô não precisa de ajustar a sua posição; o seu centro X é 0-120, o nosso robô precisa de se ajustar virando à direita; o seu centro X é 200-320, o ARTIEbot precisa de virar à esquerda para se ajustar. Agora é altura de criar uma parte principal do código para virar o robô na direção do objeto. Ambas as opções - Renomeia a minha variável flutuante para x. Clica com o botão direito do rato na variável -> Renomear variável numérica. Opção 1 - seguir o objeto com Maqueen Plus Utilizar e configurar os blocos como na figura abaixo: Opção 2 - seguir o objeto com o ArtieBot Primeiro, define os blocos Drive e Stop como descrito na lição anterior (Programar o robô) Utilizar e configurar os blocos como na figura abaixo: AMBAS as opções - Verificar como funciona Carrega o programa para o teu robot. Faz os ajustes à velocidade do MotorA ou MotorB, se necessário. Quando a caixa do objeto identificado estiver no centro do ecrã, o robô pára. Quando a caixa está no lado esquerdo ou direito do ecrã, o robô ajusta automaticamente a posição para a esquerda ou para a direita até que a caixa esteja localizada na secção alvo do ecrã. Seguir o objeto Os nossos robôs viraram-se para os objectos, mas ainda não os seguiram. Para isso, temos de detetar o tamanho do objeto para saber se é grande (perto da câmara) ou pequeno (longe da câmara). Crie uma nova variável (numérica) e dê-lhe o nome de h. Esta variável irá guardar a altura do objeto que estamos a seguir. Se a altura do objeto estiver entre 60 e 100, o robô manterá a posição atual. Se for inferior a 60 - está longe e temos de fazer com que o robô avance. Se for superior a 100, o robô deve deslocar-se para trás. Opção 1 - Código para Maqueen Plus Opção 2 - Código para Arduino (ArtieBot): Ambas as opções - Verificar o seu funcionamento Carregue o programa no micro:bit/Arduino UNO para verificar o seu funcionamento. Faça as correções para tornar o movimento suave, ajustando a velocidade dos motores e o tempo de condução. Depois de o HuskyLens terminar de aprender um objeto, os robôs seguem-no automaticamente e movem-se para a frente, para trás, para a esquerda e para a direita, mantendo a caixa do objeto no centro do ecrã e a uma distância adequada. Quando o robô é utilizado como um robô de seguimento, pode ser programado para localizar qualquer alvo com a câmara HuskyLens. Isto significa que se pode transformar este projeto num seguidor de pessoas e fazê-lo seguir as pessoas.

CONCLUSÃO Agora que compreendemos os princípios básicos do seguimento de objectos, aprendemos a função de seguimento de objectos do HuskyLens. Também sabemos como utilizar o HuskyLens para fazer com que o nosso robot siga o alvo.

| Métodos | Formas de trabalho |
| --- | --- |
| apresentação exercício interativo/simulação no computador | trabalho individual trabalho em pares trabalho de grupo |

Material:

- http://mindplus.cc/download-en.html

Literatura

- OBSERVAÇÕES PESSOAIS, COMENTÁRIOS E NOTAS